无行审委经开环批〔2023〕4号

河北无极经济开发区管委会

关于石家庄尚太科技股份有限公司锂离子电池负极材料产品工艺技术改造建设项目环境影响报告表的批复意见

石家庄尚太科技股份有限公司：

你单位所报《石家庄尚太科技股份有限公司锂离子电池负极材料产品工艺技术改造建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及有关材料收悉。经研究， 同意该项目按照环境影响报告表中所列内容进行建设，现批复如下：

一、本项目位于本项目位于河北无极经济开发区（西区）。在现有厂区内，将F生产线整体调整至0车间闲置区域，在F车间优化炭化处理工序，购置炭化炉、解聚机、筛机、除磁机、混合机、融合机、分级机、配套输送系统等设备以及辅助制氮设施和相关环保设施。同时在3-3车间优化低温包覆改性工序，购置电加热釜以及相关环保装置、附属设施。项目建成后，原产能不变。

二、建设单位要认真落实环境影响报告表规定的各项污染防治措施，确保各种污染物稳定达标排放。

（一）废水治理措施

本项目无生产废水外排；所需劳动定员由现有工程调配，不新增生活用水和生活污水排放。

（二）废气治理措施

①进、出料工序废气经布袋除尘器处理后，经1根24m排气筒（DA028）排放。颗粒物排放执行《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）修改单中表1大气污染物特别排放限值。

②电加热釜低温包覆改性废气经一套板式过滤器+水喷淋+电捕焦油器+低温等离子，由1根24m高排气筒（DA032）排放。苯并[a]芘排放浓度和排放速率均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新增污染源大气污染物排放限值二级标准；非甲烷总烃排放浓度执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1“其他行业”标准；颗粒物、沥青烟排放均执行《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）修改单中表1大气污染物特别排放限值。

③解聚、筛分、混合、融合、炭化炉进料废气经收集后，经各自配套布袋除尘器处理后，由24m排气筒（DA033）排放。颗粒物排放执行《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）修改单中表1大气污染物特别排放限值。

④炭化炉出料、解聚、分级工序废气经各自配套布袋除尘器处理后，经1根24m排气筒（DA034）排放。风机风量为38000m3/h，颗粒物排放执行《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）修改单中表1大气污染物特别排放限值。

⑤炭化废气经收集后，经“板式过滤器+水喷淋+电捕焦油器+低温等离子”处理后，由24m排气筒（DA035）排放。苯并[a]芘排放浓度和排放速率均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新增污染源大气污染物排放限值二级标准；非甲烷总烃排放浓度执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1“其他行业”标准；颗粒物、沥青烟排放均执行《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）修改单中表1大气污染物特别排放限值。

（三）噪声治理措施

选用低噪声设备，设置基础减振，厂房隔声，风机消声等措施。

（四）固废治理措施

本项目生产过程中产生的固体废物主要包括废包装材料、除尘灰、废布袋、废分子筛。废包装材料、废布袋、除尘灰均为一般固废，收集后外售，综合利用；废分子筛为一般固废，由厂家回收。“水喷淋+电捕焦油器”净化下来的焦油采用密封桶装转移至本项目新增的炭化炉使用，不在厂内贮存。

三、本项目环评文件经批准后，建设单位必须认真按照报告表中所列建设内容、平面布局、建设规模、污染防治措施进行建设，不得擅自改变。如果建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环评文件。

四、项目建设应严格执行“三同时”管理制度，项目建成投产（投入使用）前，应当办理排污许可手续，并按照规定完成环境 保护验收。

五、该项目环境影响报告表及批复意见一并作为工程设计和环境管理的依据。

六、依据环保部《关于印发建设项目环境保护事中事后监督 管理办法(试行)的通知》(环发(2015)163 号)要求，该项目的日常环境监督管理工作由属地生态环境主管部门负责。

七、请你单位接到批复后 3 个工作日内，将报告表及批复意见（原件）报送石家庄市生态环境局无极县分局。

- 河北无极经济开发区管理委员会

- 2023年9月11日