无极县供热专项规划（2021-2035年）主要内容

（批前公示）

为积极应对城镇化快速发展所带来的城市供热问题，加快无极县供热工程全面协调可持续发展，完善供热体系，为居民提供安全、方便、舒适、生态、环保的供热环境，特编制《无极县供热专项规划（2021-2035年）》（以下简称“本规划”）。

- 规划期限

规划期限为2021-2035年，近期为2021-2025年，远期为2026-2035年。

- 规划范围

本规划分为县域和中心城区两个层次。县域为无极县行政辖区范围，总面积501.98平方千米。中心城区东起省道S234，南沿滹沱河，西至西外环路，北至北外环路，总面积68.31平方千米。

- 规划原则

1、无极县供热专项规划是集中供热项目可行性研究的前提，对详细规划起到指导作用。规划应在无极县国土空间总体规划确定的城市框架下，按照城市近远期用地布局，全面规划、合理分期，符合城市发展趋势。

2、供热设施是城市的基础设施之一。在编制供热规划时，要打破部门、行业与区域的界限；注意近期和远期相结合，大、中、小型相结合；做到总体布局合理，有利于分段分期实施。

3、供热工程的实施应符合生态文明建设要求，大力发展和高效利用清洁、可再生能源，新增居民建筑采暖要以地热能、空气能、太阳能、天然气等采暖方式为主。

4、积极推进智慧供热，集供热生产输出、供热信息调控、管网监控、管网水力分析、室温采集于一体的现代供热一体化综合解决方案。

5、供热专项规划应考虑无极县城区经济条件、建筑形式、供热方式、能源分布的实际状况，因地制宜，合理配置供热资源，优化供热结构。

6、高度重视供热安全，在热源布局、供热输配、能源供应和应急响应上构建完善的供热安全保障体系。

- 规划目标

规划实施后，新建居住、公建用户全部实现供热覆盖。

规划近期集中供热和清洁能源供热率达到95%以上，考虑城区现状供热情况以及供热建设计划，集中供热部分按60%计，经济开发区、乡镇和村庄近期集中供热和清洁能源供热率达到95%。

远期集中供热和清洁能源供热率达到100%，集中供热部分按80%计，经济开发区、乡镇和村庄远期集中供热和清洁能源供热率达到100%。

- 热负荷预测

规划将中心城区划分为4个供热分区，各分区的规划建筑面积根据无极县国土空间规划确定的用地性质和容积率进行测算。

表1 中心城区供热分区划分表：

| 供热分区 | 供热分区范围 | 分区内城镇建设用地面积（km2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 木刀沟北堤-科技街-北外环路-科城路围合区域 | 3.98 | 县城北区 |
| B | 滨河南路-科技街-花园路-西外环路-千山路-无极路-人和街围合区域 | 3.68 | 县城南区 西北部 |
| C | 无极路-科技街-千山路--规划纵二街-开放街-南外环路-光明街-人和街-幸福街围合区域 | 3.39 | 县城南区 西南部 |
| D | 滨河南路-人和街-幸福街-人和街-开放路-产业大道围合区域 | 3.35 | 县城南区 东南部 |
| 合计 | - | 14.40 | - |

依据无极县国土空间规划确定的中心城区用地布局，规划确定2035年中心城区各供热分区的建筑面积。

表2 中心城区建筑面积汇总表：

| 序号 | 区域 | 2035年（万m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | A | 449.10 |
| 2 | B | 465.65 |
| 3 | C | 474.83 |
| 4 | D | 448.56 |
| 合计 | —— | 1838.13 |

规划2035年，中心城区集中供热热负荷总计约为616.44MW。无极县经济开发区规划蒸汽热负荷为310t/h。

- 供热热源规划

按照国土空间总体规划和县政府建设计划，考虑国家政策倾向，按照国家相关政策预测的无极县地热资源储量，规划2035年中心城区热源为“地热+”多种能源，将地热能作为重点建设热源，同时结合燃气锅炉、燃气壁挂炉、水源热泵、空气能热泵、太阳能热水器等其它清洁能源供热方式，保证中心城区集中供热和清洁能源供热率达到100%。

无极县清洁能源集中供热规划钻凿地热井94眼，拟占公共绿地、公园、便道等。为保证中心城区供热安全可靠，规划2035年县城南区现状燃气锅炉房改为调峰备用锅炉，在县城北区以定魏线为分界线，在其东西两侧各建设一座调峰备用锅炉房，每座占地面积0.21hm2，调峰负荷能力达到42MW。遵循国家及省市政策要求和供热发展趋势，规划调峰备用锅炉采用天然气作为燃料。

规划县域村庄冬季供暖热源以燃气、电为主导，太阳能等为辅助。

乡镇供热热源近期主要为燃气壁挂炉、空气能等清洁能源，远期结合乡镇发展，部分乡镇采用集中供热，以小型供热设施为热源。

无极县经济开发区规划热源结构为以高效环保煤粉、天然气和工业余热为主，生物质能和空气能为辅，电能和太阳能等清洁能源为补充的整体供热热源结构；供热方式为以大型集中热源供热为主，分布式集中热源为辅，分散式自供热为补充的整体供热方式。

表1 区域供热量平衡表：

| 序号 | 名称与类别 | 2035年 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采暖热负荷（MW） | 616.44 |
| 2 | 供热能力 | （1）无极县开采规划区块内热能为295MW。 （2）以天然气（燃气壁挂炉、小型锅炉房）、太阳能、空气能、电力等清洁能源作为其它热源，占比将近17.17%。 |
| 3 | 结论 | 满足供热需求 |

- 燃料供应

规划远期调峰备用锅炉房天然气接自陕京二线、三线天然气输气管线、鄂安沧输气管线和神木-安平输气管线和省天然气公司的冀中十县输气管道。结合无极县燃气专项规划，保障天然气供应。

- 热网及附属设施规划

规划对县城现状管网进行复核、梳理，随着地热井管道的接入，规划保留现状管网，在此基础上新建部分管网，将现状管网在部分道路进行连通，将地热井管线接入县城现状管网。