无极县城市环境卫生设施专项规划（2021-2035年）主要内容

（批前公示）

随着无极县国土空间总体规划编制完成，为建设环卫设施齐全、卫生整洁、环境良好、生态宜居的现代城市，编制了《无极县城市环境卫生设施专项规划（2021-2035年）》（以下简称“本规划”）。

- 规划期限

规划期限为2021-2035年，近期为2021-2025年，远期为2026-2035年。

- 规划范围

本次专项规划范围为无极县全域范围，其中重点规划范围为上位规划确定的中心城区范围内城镇开发边界，城镇开发边界城镇建设用地规模14.4平方千米，规划城镇人口14万人。

对各乡（镇）的环卫设施选址、建设标准及垃圾处理系统提出指导性建设意见。

- 规划目标

1、城市生活垃圾的处理本着无害化、减量化、资源化的原则，逐步实现分类袋装化处理，做到日产日清。

2、城市垃圾的收运，逐步向收集容器化、标准化、系统化发展。到2035年，垃圾、粪便无害化处理率达到100%；城市垃圾容器化收集率达到100%；医院等特种垃圾集中焚烧单独处理率达到100%。

3、主要道路清扫逐步实现机械化。到2035年，城市主次干路、支路清扫机械化程度达到95%以上，城市清运工作机械化、半机械化程度达到100%。

4、城市环卫管理科学化，适应现代城市发展和管理的环卫队伍。

- 规划标准与指标

1、环卫系统就业人数：千人指标，取2人/千人；

2、环卫专用车辆：采用城市人口万人指标，取2.5辆/万人；

3、停车场面积：每部环卫专用车辆占地150m2；

4、公共厕所、垃圾转运站、垃圾粪便处理厂、垃圾焚烧厂等设施的配置按照国家相关规范要求确定。

- 垃圾量预测

根据各类垃圾相关标准，分别对生活垃圾、餐厨垃圾、粪便垃圾、特种垃圾（医疗）、建筑垃圾进行预测，根据预测结果为下一步设施配置进行合理分析。

- 县域环卫设施规划

（一）公共厕所

公共厕所布局以方便群众、利于粪便运输和公共厕所卫生为原则。城镇公厕设置密度可结合城市用地进行设置，乡镇及村庄公厕设置间距按下表进行设置。

公共厕所设置间距指标

| 类别 | 设置位置 |  | 设置间距 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市 | 城市道路 | 商业路段 | ＜400m设1座 | 步行（5km/h）3min内进入厕所 |
|  |  | 生活性路段 | 400－600m设1座 | 步行（5km/h）4min内进入厕所 |
|  |  | 交通性路段 | 600－1200m设1座 | 宜设置在人群停留聚集处 |
|  | 城市休憩场所 | 开放式公园（公园绿地） | ≥2hm2应设置 | 数量应符合国家现行标准《公园设计规范》CJJ-48的相关规定 |
|  |  | 城市广场 | ＜200m服务半径设1座 | 城市广场至少应设置1座公共厕所，厕位数应满足广场平时人流量需求；最大流量时可设置活动式公共厕所应急 |
|  |  | 其他 休憩场所 | 600－800m服务半径设1座 | 主要是旅游景区等 |
| 镇（乡） | 建成区 |  | 400－500m设1座 | 可参照城市相关规定 |
|  | 有公共活动区的村庄 |  | 每个村庄设1座 | 村庄内应合理布局公共厕所，1500人以下规模的村庄，宜设置1—2座，1500人以上规模的村庄，每增加1000人增设一座。 |
| 注：1、公共厕所沿城镇道路设置的，应根据道路性质选择公共厕所设置密度： - 商业性路段：沿街的商业型建筑物占街道上建筑物总量的50％以上； - 生活性道路：沿街的商业型建筑物占街道上建筑物总量的15％～50％； - 交通性道路：沿街商业型建筑物在15％以下。 2、路边公共厕所宜与加油站、停车场等设施合建。 |  |  |  |  |

（二）垃圾收集点

生活垃圾收集点一般设在居住区内或其他用地内，要满足其必要的交通运输条件；当设置在路边时应满足城镇及村庄景观环境要求，城市垃圾收集点的服务半径不宜超过70m，镇（乡）建成区垃圾收集点的服务半径不宜超过100m，村庄垃圾收集点的服务半径不宜超过200m。垃圾收集点的设置应以便于生活垃圾的收集，一般考虑居民就近使用。

（三）垃圾收集站

垃圾收集站的功能是将小型垃圾收集运输车分散收集到的垃圾集中，并借助机械设备将垃圾压实、转装到大型垃圾运输车上。

考虑到乡镇经济及实际等情况，规划原则上对于一般乡镇不再进行垃圾收集站设置，而是设置集垃圾收集和转运功能的垃圾转运站进行垃圾收集和中转功能，有条件的如重点乡镇也可进行垃圾收集站设置。

（四）垃圾转运站

当垃圾运输距离超过经济运距且运输量较大时，宜设置垃圾转运站。垃圾转运站的设置应符合下列规定：

1、服务范围内垃圾运输平均距离超过10km，宜设置垃圾转运站；平均距离超过20km时，宜设置大、中型转运站。

2、镇（乡）宜设置转运站。

3、采用小型转运站转运的城镇区域宜按每2km2～3km2设置一座小型转运站。

4、垃圾转运站的用地指标应根据日转运量确定，具体内容详见中心城区相关部分内容。

至规划期末，县域每个乡镇设置一个中小型垃圾转运站，负责各自乡镇的垃圾转运工作。

规划期末县域形成“村收集、镇（乡）转运、县处理”的生活垃圾处理体系。

- 中心城区环卫设施规划

（一）垃圾收集站

1、垃圾收集站的设置应符合以下规定：

- 封闭的居住小区内，宜设置收集站。

- 居住小区或村庄超过5000人时，应设置收集站。

- 居住小区少于5000人时，可与相邻区域联合设置收集站。

- 镇（乡）建成区垃圾日产量超过4t/d时，宜设置收集站。

2、收集站的服务半径应符合下列规定：

- 1、采用人力收集，服务半径宜为0.4km以内，最大不宜超过1km。

- 2、采用小型机动车收集，服务半径不宜超过2km。

3、收集站规模

- 收集站的设计规模应考虑远期发展的需要，设计收集能力不宜大于30t/d。

- 设计规模和作业能力应满足其服务区域内生活垃圾“日产日清”的要求，采用分类收集的收集站，应满足其分类收运和简单分拣、储存的要求。

垃圾收集站用地指标

| 规模（t/d） | 占地面积（m） | 与相邻建筑间隔（m） | 绿化隔离带宽度（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 20～30 | 300～400 | ≥10 | ≥3 |
| 10～20 | 200～300 | ≥8 | ≥2 |
| 10以下 | 120～200 | ≥8 | ≥2 |

考虑到乡镇经济及实际等情况，规划原则上不再对县域乡镇进行垃圾收集站设置，而是设置集垃圾收集和转运功能的垃圾转运站进行垃圾收集和中转功能，有条件的乡镇也可进行垃圾收集站设置。

至2025年、2035年规划设置压缩式垃圾收集站分别为13座、31座，其中含现状垃圾收集站7座。垃圾收集站的规模应与服务区域内高峰月的垃圾量确定，每座建筑面积一般不小于80平方米。

（二）垃圾转运站

垃圾转运站的用地指标应根据日转运量确定，并应符合下表的规定。

表              垃圾转运站用地标准

| 类型 |  | 设计转运量 （t/d） | 用地面积 （m2） | 与站外相邻 建筑间距 (m) | 转运作业功能区退界距离(m) | 绿地率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大型 | Ⅰ类 | 1000—3000 | ≤20000 | ≥30 | ≥5 | 20—30 |
|  | Ⅱ类 | 450—1000 | 10000—15000 | ≥20 | ≥5 |  |
| 中型 | Ⅲ类 | 150—450 | 4000—10000 | ≥15 | ≥5 |  |
| 小型 | Ⅳ类 | 50—150 | 1000—4000 | ≥10 | ≥3 |  |
|  | Ⅴ类 | ≤50 | 800—1000 | ≥8 | — | — |

至2025年、2035年，中心城区规划设置中小型垃圾转运站分别为1座、4座。

（三）垃圾焚烧发电处理厂

规划保留现状石家庄生物质焚烧发电厂，位于城区南侧张段固镇齐洽村东侧，为2021年3月投入使用，占地面积8.67公顷，处理规模为1600吨/天，设计使用年限30年。

（四）其他垃圾处理厂

1、餐厨垃圾处理厂

规划在现状垃圾填埋厂封场处理后设置餐厨垃圾处理厂，满足餐厨垃圾处理需求，餐厨垃圾优先考虑回收再利用，如养殖等用途。

2、建筑垃圾处理厂

考虑到无极县建筑垃圾量不多等情况，规划对建筑垃圾优先进行回收再利用，如路基回填、渗水砖等建材使用等，做到资源的最大化。回收利用后多余建筑垃圾可运往城北建筑垃圾处理厂处理。

3、粪便垃圾处理厂

规划在污水处理厂内设置粪便处理厂，远期有条件时可运作堆肥，制作肥料等做到资源的最大化。

4、特种垃圾处理厂

城区特种垃圾处理继续由现状具有医疗垃圾处理资质的企业进行处理，对无极县全域甚至周边区域特种垃圾进行集中处理，做到资源的最大化。

（五）中心城区其他环卫设施

1、公共厕所

公共厕所设置密度指标

| 城市用地类别 | 设置密度 （座/km2） | 建筑面积（m2/座） | 独立式公厕用地面积（m2/座） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住用地 | 3－5 | 30-80 | 60-120 | 旧城区宜取密度的高限，新区宜取密度的中、低限 |
| 公共管理与公共服务用地、商业服务业设施用地、道路与交通设施用地 | 4－11 | 50-120 | 80-170 | 公共管理与公共服务用地中的文化设施用地、体育用地、医疗卫生用地，以及商业服务业设施用地中的商业设施用地、娱乐康体用地等人流较大的区域取密度指标的高限；其他人流稀疏区域宜取低限 |
| 绿地与广场用地 | 5—6 | 50-120 | 80-170 | 绿地中的公园绿地、广场用地的公共厕所设置应以当地公共设施的布局情况而定 |
| 工业用地、 仓储用地、 公用设施用地 | 1－2 | 30-60 | 60-100 |  |

至2035年，公共厕所共设置86座，平均设置密度为5.97座/km2。

2、环卫工人作息场所规划

作息场所的面积和设置数量，一般以作业区域的大小和环卫清扫保洁工人的数量计算。

环卫清扫保洁工人作息场所设置指标

| 作息场所（座/km） | 建筑面积（m2） |
| --- | --- |
| 个/0.3－1.2 | 20－150 |
| 注：1、表中km系指环卫工人的清扫保洁服务半径。 2、商业区、重要公共设施、重要交通客运设施等人口密度大的区域取上限，工业仓储区等人口密度小的区域取下限。 |  |

按城市人口2人/千人的指标配置环卫专业队伍，则需环卫专业人员至少为240人、280人。其中现状环卫专业人员有194人，需增设部分环卫专业人员，满足近期需求。

目前，中心城区近年新建环卫工人作息场所14处，大部分和公厕合建。2035年，城区环卫工人作息场所应达到40个，每处占地20—60m2，以供工人休息、更衣、淋浴和停放小型车辆和工具。

3、环卫车辆停车场、维修厂

环卫专用车辆按2.5辆/万人计，近期需30辆，远期需35辆；共需专用停车场0.45hm2、0.53hm2。规划将环卫停车场与维修厂同建，位于城区主要出入口附近处，设置1座环卫车辆停放场。

4、洒水车供水器

供水器可与城市消火栓共用，也可单独设置；洒水水源优先利用城市污水处理厂处理后的中水。

洒水车辆供水器沿城市次干道路和支路上设置。城区洒水车辆供水器：2035年规划设置13个。

- 中心城区环卫设施管控

考虑到中心城区环卫设置用地规模和数量，规划将新建、改建垃圾中转站、垃圾处理设施进行虚线控制；其他环卫设施如垃圾收集站、公厕、环卫供人休息站、供水器等设施进行点位控制，以便在城市建设过程中进行弹性管控和科学管理，为建设环卫设施齐全的现代城市提供有力依据。