无极县绿地系统专项规划（2021-2035年）主要内容

（批前公示）

绿地系统规划依据《无极县国土空间总体规划（2021—2035年）》中的城市性质、发展目标、用地布局等规定，科学制定各类城市绿地的发展指标，合理安排城市各类园林绿地建设和县域大环境绿化的空间布局，达到保护和改善城市生态环境、优化城市人居环境、促进城市可持续发展的目的。

- 规划期限

规划期限与国土空间规划保持一致为2021-2035年，其中近期至2025年，远景展望至2050年。

结合无极县实际情况，规划重点放在近期，注重绿地的均匀分布，改造升级，同时新增的绿地重视景观配置，增加城区绿量，提高绿化覆盖率。

- 规划范围

规划分为县域和中心城区两个层次。

其中县域为无极县行政辖区范围，总面积501.98平方千米，与总规保持一致。

本规划中心城区范围指城镇开发边界范围内建设用地，至规划期末中心城区建设用地面积为14.40平方公里，人口为14万人。

- 规划原则

1、以保护自然生态要素为前提统筹山水林田湖草、锚固公园城市绿色空间本地

2、以生物视角维系自然生境系统，构建生态廊道，保护生物多样性和生态栖息地

3、以人民对美好生活向往为出发点，构建星罗棋布，类型多样的全域绿地体系

- 规划目标

（一）近期（2025年）建设目标

建成区绿化覆盖率40％，绿地率≥35％，人均公园绿地面积10.15平方米以上，达到省级园林县城的标准。

公园绿地布局合理、分布均匀，居民出行达到300米见绿、500米见园的标准。

（二）远期（2035年）建设目标

建成区绿化覆盖率达到45％，绿地率≥40％，人均公园绿地面积12.0平方米以上，达到国家园林县城的标准。

城区公园绿地和广场用地500米服务半径覆盖居住用地的比例应大于90%，其中规划新区应达到100%，旧城区应达到80%，居民出行达到300米见绿、500米见园的标准。

- 县域绿地系统规划

县域绿地系统规划过程中要注重景观整体性的保护与营建，突出系统性、完整性与连续性，尊重自然地理特征和生态本底，因地制宜，利用现状绿楔、绿廊和网络构建“基质——斑块——廊道”的绿地生态网络。

结合县域自然条件及绿化现状，结合石家庄市对无极县的生态定位，提出县域绿化体系为“三廊、两带、多点”。以县域内主要河流为轴线形成防护绿带，纵贯整个无极县，成为县域通风廊道；以重大交通线路为脉络，打造交通绿色廊道，形成放射型+带状的绿色通道，构建多层次的绿地系统。

（一）县域绿地系统网络

无极县县域绿地网络主要由区域河流廊道、区域交通廊道以及区域其它防护廊道网络构成。

“一核、三廊、多带多点” 的基本结构构成无极县域绿地系统生态廊道的主体框架。

“一核”是指由无极县中心城区形成的重点绿化核心。

“三廊”即县域内主要河道建设的廊道，分别指磁河古道生态景观廊道、滹沱河生态景观廊道和木刀沟生态休闲廊道。重点突出河流的重要生态价值，以水环境治理和水生态修复为重点，提升河流的生态服务功能；推动沿河景观廊道及大尺度郊野公园建设，拓展居民的绿色休闲空间。

“多带多点”即国道 G338（海天线）、国道 G515（定浚线）、津石高速、省道S234、省道S247、省道S334、省道S335等道路绿化带，提升道路两侧景观建设水平，提升服务功能，推动绿道建设，以及木刀沟公园、水上湿地公园和体育公园等大型生态斑块。

（二）县域城镇绿地系统框架

“一心十点”构成无极县域城镇绿地系统主体框架：

“一心”即县城及周边大环境构成的绿化核心；

“十点”分别为张段固镇镇区、北苏镇镇区、郭庄镇镇区、里城道镇镇区、大陈镇镇区、七汲镇镇区，东侯坊镇镇区、郝庄乡乡政府驻地、高头回族乡乡政府驻地、南流乡乡政府驻地建设的综合公园。

（三）分类发展规划

“一核”

通过对城区的改造、新建，完善社会服务设施，形成以县城为核心的重点绿化区。对城区的建设坚持绿化为主，改变旧有的格局，提高绿化质量，结合各类用地，突出生态环境，将无极县城建设为现代、生态的新县城。

“两区”

分别指西部畜牧养殖景观区、东部农业种植区，将“两区”通过交通干线互相连接，同时连接无极与周边区域，形成通路，将无极县内的生态绿地系统以及与外围生态环境相贯通，与公园绿地等各类绿地有机联系，形成高水平、高质量的绿色生态网络。

“三廊道”

分别是沿指磁河古道，滹沱河和木刀沟及两侧布置的滨水廊道，形成了绿色通廊，联系城市与外围，把周边新鲜空气引进城市，形成大区域范围内的绿网，积极建设生态景观，提高无极生态廊道的建设水平。

- 城市中心城区绿地系统规划

（一）规划结构

结合无极的自然地貌，规划城市绿地布局结构为“一廊、一环、多带、多点”。

“一廊”：指依托木刀沟形成的生态廊道，通过开展生态修复和合理开发利用，实施生态化驳岸改造，增加木刀沟滨水绿道休闲活动空间，形成城区重要休闲活动空间，丰富滨水体验，形成城市亲水活力岸线。

“一环”：为沿外围环路形成的绿环，串联各类绿地，连通城市外围生态廊道和生态空间，避免城市无序扩张，留出城市通风廊道，提升生态效益。

“多带”：指依托科技街、产业大道、新城三路、荣成路、希望路、千山路等道路构建城市绿道，形成兼具通风和游憩的魅力空间。

“多点”：按照服务半径布置游园、广场等散点式绿地。

（二）绿地规划分区

规划结合城市现状和不同功能分区的空间异质性，将无极县划分为“一城三区”。

“一城”：指无极县中心城区。

“三区”：一是旧城区，建筑密度高，居住环境一般，绿地面积较少；二是近几年开发建设的居住区，环境较好，公园绿地满足服务半径需求，植物配置合理；三是工业企业用地，公园绿地基本满足服务半径。

（三）规划布局

根据绿地系统规划的原则，结合无极县的空间布局形态，在“一廊、一环、多带、多点”的开放式绿地系统结构的城市绿地系统规划结构的指导下，进行绿地布局。绿地规划布局中充分利用现有绿地，结合点、线、面状绿地，构筑城市园林绿地。同时，在城市建设与发展中，适度优先安排绿地建设，按照绿地系统规划各个时期的绿地发展指标，科学合理地规划和建设绿地，完善无极县的绿地规划布局。

结合无极县用地布局、城市规模、经济中心、行政中心和人口分布等因素，合理分布各类绿地。

无极县绿地在现状绿地的基础上，保留城区东南部的无极公园，因木刀沟公园在城区周边，服务于城区居民，因此将木刀沟公园确定为综合公园，科城路南侧的林地现状具有郊野公园的服务功能，因此也确定为综合公园，规划考虑分布均衡性，在城北产城教融合片区新规划一个经新公园，确定为综合公园，至规划期末共计4个综合公园；保留城区西部的卫西公园、城区南部的平安公园和人和公园三个社区公园，因希望公园和洛神园在城区周边，服务于城区，因此将洛神园和希望公园确定为社区公园，因为木刀沟北侧的草地具有郊野公园的服务功能，因此确定为社区公园，考虑公园服务半径，结合总体规划新设置社区公园7个，均匀分布在城区；保留城区西部民俗公园、城区东部儿童公园两个专类公园，在城区南侧新规划一个雕塑公园，确定为专类公园，至规划期末共计3个专类公园；其余均为游园，主要为沿路绿带，规划在新城三路、荣成路、希望路、千山路、科技街两侧布置沿街绿化。另结合城区内部开放空间，建设口袋公园，包括小型绿地、小公园、街心花园等绿地，丰富城区绿地系统。在城市重要的公共活动区域设置小块街头绿地，既满足人民的休憩需要，还可极大地丰富和改善城市景观。

公园绿地规划

现状2020年无极县城区人口规模为10.26万人，公园绿地面积104.10公顷，人均10.15平方米/人。

规划期末2035年城区人口规模为14万人，国土空间总体规划确定的城镇开发边界内的公园绿地为121.56公顷，人均8.68平方米/人，本次规划确定的城镇开发边界内的公园绿地为129.01公顷，人均9.21平方米/人，木刀沟公园、洛神园和希望公园在城区周边，服务于城区，所以计入城区公园绿地面积，城区周边的郊野公园具有公园的服务功能，因此也计入公园绿地面积，公园绿地总面积共计172.24公顷，人均12.30平方米/人，达到国家园林县城的标准。

- 公园体系规划

至规划期末，保留现状无极公园、平安公园和人和公园等公园，另在城区新建雕塑公园、经新公园和智慧公园等，并在新民路、荣成路、科技街、开放路等两侧等地布置用地独立的块状游园。

（一）综合公园（G11）规划

综合公园是内容丰富，适合开展各类户外活动，具有完善的游憩和配套管理服务设施的绿地。根据城市用地布局、人口分布、交通条件、综合防灾等因素，综合公园选址在城市人文、自然景观聚集地及公共设施附近，以便市民游憩。在景观组织上，能够充分体现其园林艺术特色。

本次规划根据无极县城的人口密度、规模和发展状况，确定综合公园4处，包括无极公园、木刀沟公园、科城郊野公园和经新公园。

规划确定无极公园和木刀沟公园在现状的基础上扩建，完善各项设施，提高绿化水平，结合周边环境，突出公园特色，实现公园的休闲服务功能。另新建经新公园完善城区综合公园布局。

至规划期末，综合公园总面积为56.26公顷，达到人均4.02平方米。

表7.1  综合公园规划一览表

| 公园绿地/中类 | 公园编号 | 公园名称 | 面积（hm2） | 公园位置 | 总面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合公园 G11 | G11—1 | 无极公园 | 14.38 | 千山路与产业大道交口东南 | 56.26 |
|  | G11—2 | 经新公园 | 11.69 | 新民路与荣成路交口东北 |  |
|  | G11—3 | 木刀沟公园 | 16.33 | 光明路与希望路交口北侧 |  |
|  | G11—4 | 科城郊野公园 | 13.86 | 科城路南侧 |  |

（二）社区公园（G12）规划

社区公园是指用地独立，具有基本的游憩和服务设施，主要为一定社区范围内居民就近开展日常休闲活动服务的绿地。大多设于居住区内或附近，服务对象很明确，就是小区中的居民。这类公园使用率很高，应该提供足够的场地供居民晨练、跳舞、下棋等。社区公园是小区居民的社交场所，应多设园椅等休息设施。

根据无极县城市用地布局和综合公园的位置，作为对综合公园的重要补充，规划期末在城市居住片区内，空间开敞、服务半径合理处建设社区公园13个，包括二中公园、街心公园等。

至规划期末，社区公园总面积42.10公顷，人均3.01平方米。

表7.2  社区公园规划一览表

| 公园绿地/中类 | 公园编号 | 公园名称 | 面积（hm2） | 公园位置 | 总面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社区 公园 G12 | G12—1 | 卫西公园 | 3.15 | 科技街与建设路交口东南 | 42.10 |
|  | G12—2 | 清香园 | 2.40 | 科技街与中昌路交口东南 |  |
|  | G12—3 | 平安公园 | 3.71 | 千山路与光明街交口西北 |  |
|  | G12—4 | 人和公园 | 2.26 | 千山路与人和街交口东北 |  |
|  | G12—5 | 智慧公园 | 2.69 | 智慧街与无极路交口西南 |  |
|  | G12—6 | 街心公园 | 1.04 | 幸福街与无极路交口东北 |  |
|  | G12—7 | 西中铺公园 | 2.29 | 正义街与希望路交口东南 |  |
|  | G12—8 | 光明公园 | 4.00 | 光明街与希望路交口东北 |  |
|  | G12—9 | 文苑公园 | 1.96 | 光明街与花园路交口东北 |  |
|  | G12—10 | 二中公园 | 6.52 | 希望路与智慧街交口北侧 |  |
|  | G12—11 | 洛神园 | 2.22 | 希望路东延 |  |
|  | G12—12 | 希望公园 | 4.93 | 花园路与东外环路交口西北 |  |
|  | G12—13 | 沿河郊野公园 | 4.94 | 木刀沟北侧 |  |

（三）专类公园（G13）规划

专类公园是指具有特定内容或形式，有相应的游憩和服务设施的绿地。主要包括动物园、植物园、历史名园、遗址公园、游乐公园、其他专类公园。

本次规划确定无极县城的专类公园为雕塑公园、民俗公园和儿童公园，三个公园都是其他三类专类公园，依托无极当地特色文化进行公园设计，宣传无极文化，弘扬民族精神，结合多种多样的植物提供适宜的环境。

至规划期末，专类公园总面积为6.16公顷。

表7.3  专类公园规划一览表

| 公园绿地/中类 | 公园绿地/小类 | 公园 编号 | 公园 名称 | 面积（hm2） | 公园位置 | 总面积 （hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专类公园 G13 | 其他专类公园G139 | G139-1 | 民俗公园 | 3.59 | 无极路与规划二街交口西南 | 6.16 |
|  | 其他专类公园G139 | G139-2 | 雕塑公园 | 1.08 | 幸福街与中昌路交口东南 |  |
|  | 其他专类公园G139 | G139-3 | 儿童公园 | 1.48 | 花园路与智慧街交口东南 |  |

游园（G14）规划

游园是指除以上各种公园绿地外，用地独立，规模较小或性状多样，方便居民就近进入，具有一定游憩功能的绿地。

本次规划的游园包括带状公园和沿街块状绿地。

带状游园主要为沿路绿带和滨河绿带。此类绿地具有用地少、投资少、景观效果好等优点，可与城市道路建设、旧城改建、新区开发同步进行。沿街绿带指位于城市道路红线以外，宽度在12米以上，并具有一定长度的带状城市绿色开放空间。规划沿城市交通性干道和城市出入口道路布置景观性绿地，形成动态景观，城区中心考虑兼具游憩功能。规划沿新民路两侧控制30米沿街绿化，荣成路两侧控制30米沿街绿化，研学路东侧控制30米沿街绿化，文化路北侧控制30米沿街绿化，科技街两侧控制30米沿街绿化，千山路两侧控制30米沿街绿化等。

沿街块状绿地，除现状保留绿地外，另结合部分路口，新建部分块状绿地；结合城区内部开放空间，建设口袋公园，包括小型绿地、小公园、街心花园等绿地，丰富城区绿地系统。在城市重要的公共活动区域设置小块街头绿地，既满足人民的休憩需要，还可极大地丰富和改善城市景观。

至规划期末，规划游园总面积为67.72公顷。

表7.4  游园规划一览表

| 公园绿地/中类 | 公园 编号 | 公园名称 | 面积（hm2） | 公园位置 | 总面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 游园G14 | G14—1 | 百合游园 | 0.21 | 规划二街与无极路交口西南 | 67.72 |
|  | G14—2 | 华瑞游园 | 0.41 | 规划二街与无极路交口东南 |  |
|  | G14—3 | 正义游园 | 0.48 | 正义街与中昌路交口西南 |  |
|  | G14—4 | 中福游园 | 0.49 | 幸福街与中昌路交口西南 |  |
|  | G14—5 | 中昌游园 | 0.36 | 人和街与中昌路交口东北 |  |
|  | G14—6 | 建设游园 | 0.17 | 贸易街与无极路交口东北 |  |
|  | G14—7 | 红星游园 | 0.23 | 贸易街与花园路交口西北 |  |
|  | G14—8 | 人防游园 | 0.26 | 正义街与花园路交口西南 |  |
|  | G14—9 | 绿荫广场 | 0.50 | 光明街与花园路交口西北 |  |
|  | G14—10 | 东关游园 | 0.38 | 人和街与花园路交口东北 |  |
|  | G14—11 | 新三游园 | 0.80 | 研学路与文化路交口西南 |  |
|  | G14—12 | 科民游园 | 0.32 | 科民路与北外环路交口东南 |  |
|  | G14—13 | 新开游园 | 3.35 | —— |  |
|  | G14—14 | 科技街游园 | 7.66 | —— |  |
|  | G14—15 | 贸易街游园 | 2.17 | —— |  |
|  | G14—16 | 南环游园 | 1.25 | —— |  |
|  | G14—17 | 开放路游园 | 4.19 | —— |  |
|  | G14—18 | 千山路游园 | 9.93 | —— |  |
|  | G14—19 | 产业大道游园 | 8.52 | —— |  |
|  | G14—20 | 荣城路游园 | 13.24 | —— |  |
|  | G14—21 | 文化路游园 | 3.36 | —— |  |
|  | G14—22 | 新民路游园 | 6.17 | —— |  |
|  | G14—23 | 研学路游园 | 3.28 | —— |  |