河北昊佳肥业有限公司有机肥生产项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：河北昊佳肥业有限公司

编制单位：河北昊佳肥业有限公司

2018年2月

建设单位:	河北昊佳肥业有限公司

法人代表:	张军霞

编制单位：	河北昊佳肥业有限公司

法人代表:		张军霞

项目负责人:	姚利坡

建设单位: 河北昊佳肥业有限公司编制单位:河北昊佳肥业有限公司

电话:13931147385电话:13931147385

邮编:052164                 邮编:052164

地址:无极县正港路36公里处地址:无极县正港路36公里处

目录

前言	1

1 验收编制依据	2

1.1 法律、法规	2

1.2 验收技术规范	2

1.3 工程技术文件及批复文件	3

2 工程概况	4

2.1 项目基本情况	4

2.1.1 基本情况	4

2.1.2 地理位置及周边情况	4

2.1.3 厂区平面布置	4

2.2 建设内容	4

2.2.1 生产规模及产品方案	4

2.2.2 主要原辅材料及能源消耗	4

2.2.4 生产设备	5

2.3 工艺流程	5

2.4 劳动定员及工作制度	5

2.5 公用工程	6

2.5.1 给排水	6

2.5.2 供电	6

2.5.3 供热	6

2.6 环评审批情况	6

2.7 项目投资	6

2.8 项目变更情况说明	7

2.9 环境保护“三同时”落实情况	8

2.10 验收范围及内容	8

3 主要污染源及治理措施	9

3.1 施工期主要污染源及治理措施	9

3.2 运行期主要污染源及治理措施	9

3.2.1 废水	9

3.2.2 废气	9

3.2.3 噪声	9

3.2.4 固体废物	9

4 环评主要结论及环评批复要求	10

4.1 建设项目环评报告表的主要结论	10

4.2 审批部门审批意见	10

5 验收评价标准	12

5.1 污染物排放标准	12

5.2 总量控制指标	12

6 质量保障措施和检测分析方法	13

6.1 监测分析方法及监测仪器	13

6.2 人员资质	13

6.3 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	13

6.4 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	13

7 验收检测结果及分析	14

7.1 检测结果	14

7.1.1废气检测结果	14

7.1.2 噪声检测结果	15

7.2 检测结果分析	15

7.3 总量控制要求	15

8 环境管理检查	16

8.1 环保管理机构	16

8.2 施工期环境管理	16

8.3 运行期环境管理	16

8.4 社会环境影响情况调查	16

8.5 环境管理情况分析	16

9 公众参与	17

9.1 调查目的	17

9.2 公示方法、对象和内容	17

9.3 公示结果	19

10 结论和建议	20

10.1 验收主要结论	20

10.2 建议	20

附图

1、项目地理位置图

2、周边关系图

3、平面布置图

附件

1、营业执照；

2、环评审批意见；

3、检测报告；

4、验收意见；

5、其他需要说明的事项。

前言

河北昊佳肥业有限公司投资1700万元在无极县正港路36公里处建设有机肥生产项目，公司2017年9月委托北京华夏国润环保科技有限公司编制《河北昊佳肥业有限公司有机肥生产项目环境影响报告表》，该项目环评报告于2017年9月15日通过无极县环境保护局审批。

河北昊佳肥业有限公司有机肥生产项目于2017年12月投入试生产，根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等有关规定，按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度要求，建设单位需查清工程在施工过程中对环境影响报告表和工程设计文件所提出的环境保护措施和要求的落实情况，调查分析工程在建设和试运行期间对环境造成的实际影响及可能存在的潜在影响，是否已采取有效的环境保护预防、减缓和补救措施，全面做好环境保护工作，为工程竣工环境保护验收提供依据。

2018年1月，河北昊佳肥业有限公司参照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（征求意见稿）和河北省环境保护厅《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》（征求意见稿）有关要求，开展相关验收调查工作，同时河北昊佳肥业有限公司委托河北拓维检测技术有限公司于2018年1月17日至18日进行了竣工验收检测并出具检测报告。根据项目实际建设情况，我公司对环保履行情况、项目建设情况、环保设施建设情况进行了自查，委托河北拓维检测技术有限公司进行了现场监测和核查。根据以上资料，并根据“关于公开征求《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类（征求意见稿）》意见的通知”，我公司编制了本次验收监测报告。

1验收编制依据

1.1法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，（2016年9月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，（2016年1月1日施行）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（1997年3月1日起施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015年4月1日起施行）；

（7）《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日起施行）；

（8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日起施行）；

（9）《河北省环境保护条例》，（2005年5月1日起施行）。

1.2 验收技术规范

（1）《环境影响评价技术导则总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则地面水环境》（HJ/T 2.3-93）；

（4）《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（8）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（9）《地下水质量标准》（GB/14848-93）；

（10）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（11）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

（12）《大气污染物综合排放标准》（GB13271-1996）；

（13））《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（14）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

（15）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》（环境保护部）；

（16《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（环境保护部）；

（17）《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》（征求意见稿）（河北省环境保护厅）。

1.3 工程技术文件及批复文件

（1）《河北昊佳肥业有限公司有机肥生产项目环境影响报告表》（北京华夏国润环保科技有限公司，2017年9月）；

（2）无极县环境保护局关于《河北昊佳肥业有限公司有机肥生产项目环境影响报告表》的审批意见；

（3）河北昊佳肥业有限公司其它相关资料。

2工程概况

2.1项目基本情况

2.1.1基本情况

项目基本情况介绍见下表2-1。

表2-1 项目基本情况

| 项目名称 | 有机肥生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河北昊佳肥业有限公司 |  |  |
| 法人代表 | 张军霞 | 联系人 | 姚利坡 |
| 通信地址 | 无极县正港路36公里处 |  |  |
| 联系电话 | 13931147385 | 邮编 | 052164 |
| 项目性质 | 新建 | 行业类别 | 复混肥料制造 C2624 |
| 建设地点 | 无极县正港路36公里处 |  |  |
| 占地面积 | 8750m2 | 经纬度 | 东经114°54'28.12" 北纬38°10'47.24" |
| 开工时间 | 2017年9月 | 试运行时间 | 2017年12月 |

2.1.2地理位置及周边情况

项目位于无极县正港路36公里处，项目厂区中心地理坐标为：东经114°54'28.12"，北纬38°10'47.24"。厂区东侧、西侧为闲置厂房，北侧为村路，南侧为空地。项目厂区周边最近环境敏感点为西侧320m处的东侯坊村居民住宅。

项目所在地理位置示意图见附图1，项目周围环境概况示意图见附图2。

2.1.3厂区平面布置

厂区整体呈矩形，大门设于厂区西北角，入口东侧为办公室、休息室，厂区东侧设置生产车间。具体见附图3厂区平面布置图。

2.2 建设内容

2.2.1生产规模及产品方案

具体产品方案见表2-2。

表2-2产品方案

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机肥 | 2万 | t/a |

2.2.2 主要原辅材料及能源消耗

原辅材料及能源消耗表见表2-3。

表2-3 原辅材料及能源消耗表

| 序号 | 名称 | 消耗量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粪便 | 14000 | t/a | 外购 |
| 2 | 腐殖酸 | 4000 | t/a | 外购 |
| 3 | 微量元素 | 2000 | t/a | 外购 |
| 4 | 水 | 67.2 | m3/a | - |
| 5 | 电 | 1 | 万kWh/a | - |

2.2.4 生产设备

项目设备一览表见表2-4。

表2-4设备一览表

| 序号 | 设备名 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉碎机 | 1 | 台 |
| 2 | 搅拌机 | 1 | 台 |
| 3 | 搅拌罐 | 1 | 台 |
| 4 | 挤压造粒机 | 3 | 台 |
| 5 | 圆盘造粒机 | 1 | 台 |
| 6 | 输送带 | 5 | 台 |
| 7 | 空压机 | 1 | 台 |
| 8 | 叉车 | 1 | 台 |
| 9 | 铲车 | 1 | 台 |
| 合计 |  | 15 | 台 |

2.3 工艺流程

本项目生产工艺流程及排污节点情况如下。

图2-1   项目工艺流程及排污环节示意图

工艺流程简述：

项目主要原料为发酵后的粪便，外购至厂区暂存。粪便经皮带输送机输送至粉碎机粉碎，粉碎后进入搅拌机，加入腐殖酸、微量元素进行搅拌，搅拌时密封搅拌，防止物料泄露和粉尘逸散。搅拌均匀后使用造粒机进行造粒，造粒后包装入库待售。

2.4劳动定员及工作制度

本项目定员8人，年工作280天，白班工作8小时。

2.5 公用工程

2.5.1 给排水

本项目用水由东侯坊村集中供水系统提供。用水主要为职工生活办公用水。职工生活办公用水根据当地居民生活习惯按30L/人·d计，本项目职工8人，则职工生活办公用水0.24m3/d（67.2m3/a）。

项目无生产废水，主要为少量生活污水。职工盥洗废水产生量以用水量的80%计，则盥洗废水产生量为0.19m3/d（53.8m3/a）。盥洗废水水质简单，水量小，全部用于厂区泼洒抑尘。厂区设防渗旱厕，定期清掏，由附近农民拉走作农肥。

0.05

新鲜水

0.24

厂区泼洒抑尘

职工生活办公

0.19

图2-2   项目水平衡图单位：m3/d

2.5.2 供电

厂区生产及生活总用电量约为1万kW•h/a，电源由市政供电电网提供，可满足用电需求。

2.5.3 供热

生产不用热，冬季生活采暖由电暖空调供暖。

2.6 环评审批情况

2017年9月份由北京华夏国润环保科技有限公司编制完成了《河北昊佳肥业有限公司有机肥生产项目环境影响报告表》。项目于2017年9月15日通过了无极县环境保护局的审批。

2.7项目投资

本项目投资总概算为1700万元，其中环境保护投资总概算2万元，占投资总概算的0.12%；实际总投资1700万元，其中环境保护投资2万元，占实际总投资0.12%。

实际环境保护投资见下表2-5所示：

表2-5   实际环保投资情况说明

| 污染源 |  | 污染物 | 防治措施 | 投资 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉碎、造粒粉尘 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒 | 1 |
|  | 无组织废气 | 颗粒物、恶臭气体 | 加强车间通风 | 0.3 |
| 废水 | 职工 生活 | 盥洗 废水 | 用于泼洒抑尘；厂区内设置防渗旱厕，定期清掏，用作农肥；旱厕防渗，渗透系数≤10-7cm/s | 0.2 |
| 噪声 | 工艺 设备 | Leq | 选用低噪设备，采取基础减振、厂房隔声等降噪措施 | 0.4 |
| 固体废物 | 生产工序 | 边角料 | 收集后外售 | 0.1 |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 收集后回用 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 定点收集，定期清运，由环卫部门统一处理 |  |
| 合计 | - |  |  | 2 |

2.8 项目变更情况说明

项目建设过程与环评报告及批复文件相比未发生重大变动或存在变化情况。

2.9环境保护“三同时”落实情况

项目环评及批复阶段要求建设内容“三同时”情况落实见表2-6。

表2-6  环境保护“三同时”落实情况

| 污染源 |  | 污染物 | 防治措施 | 验收标准 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉碎、造粒粉尘 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2排放限值 | 已落实 |
|  | 无组织废气 | 颗粒物、恶臭气体 | 加强车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值 | 已落实 |
| 废水 | 职工 生活 | 盥洗 废水 | 用于泼洒抑尘；厂区内设置防渗旱厕，定期清掏，用作农肥；旱厕防渗，渗透系数≤10-7cm/s | -- | 已落实 |
| 噪声 | 工艺 设备 | Leq | 选用低噪设备，采取基础减振、厂房隔声等降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 已落实 |
| 固体废物 | 生产工序 | 边角料 | 收集后外售 | -- | 已落实 |
|  | 除尘 | 除尘灰 | 收集后回用 | -- |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 定点收集，定期清运，由环卫部门统一处理 | -- |  |

2.10验收范围及内容

本项目位于无极县正港路36公里处，总占地面积8750m2，建设生产车间、办公室、休息室及其它配套设施，建筑面积2750m2，项目购置生产设备共计15台（套）。项目运营后年生产2万吨有机肥。环保设施已经建设完成工程有：布袋除尘器、防渗旱厕、设备基础减振等。

①废气:工程外排颗粒物，为具体检测内容。

②废水：生活污水用于厂区泼洒，无废水排放。

③噪声: 厂界噪声，为具体检测内容。

④固体废物:工程产生的固体废物为检查内容。

工程环评及环评批复落实情况、环保设施的建设运行情况、环保机构及规章制度建设情况等，为本工程验收报告的检查内容。

3 主要污染源及治理措施

3.1施工期主要污染源及治理措施

施工期主要污染源包括噪声、大气、水环境、固体废物等，项目施工期间采用洒水抑尘、散料苫盖、设置沉淀池、合理安排施工时间等措施，以减轻项目建设期对周边环境的影响。目前项目已建成运行，施工期环境污染已经不存在。

3.2运行期主要污染源及治理措施

3.2.1废水

根据环境影响报告表及现场实际情况，本项目无生产废水产生和排放。生活污水用于厂区泼洒抑尘，建设有防渗旱厕1座。

3.2.2废气

本项目运营期产生的大气污染物主要为粉碎、造粒工序产生的粉尘以及厂区无组织恶臭气体。

项目加装集气罩对粉尘进行收集，引入袋式除尘器处理，处理后排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物二级排放限值要求。加强车间通风，恶臭气体无组织逸散，恶臭气体厂界标准满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值。

3.2.3噪声

项目厂区生产设备等产噪设施均采用低噪声设备，采取了基础减振措施，并设置在厂房内。

3.2.4固体废物

本项目主要固体废弃物为除尘器产生的除尘灰以及职工生活垃圾。本项目生产车间内设置固废收集点，除尘灰回用于生产，不外排。生活垃圾定点收集后，定期清运，由环卫部门统一处理。

4 环评主要结论及环评批复要求

4.1建设项目环评报告表的主要结论

（1）大气防治措施及环境影响分析结论

本项目粉尘经收集后由袋式除尘器处理，经15m排气筒排放，未收集的粉尘车间沉降后无组织排放，恶臭气体通过车间通风无组织逸散，经预测项目废气不会对周围大气环境产生明显不利影响。

（2）废水防治措施及环境影响分析结论

本项目员工盥洗废水水质简单，全部用于厂区泼洒抑尘，厂区内设置防渗旱厕，定期清掏，用作农肥。因此，本项目废水不外排，厂区采取防渗措施后，项目不会对区域水环境产生明显不利影响。

（3）噪声防治措施及环境影响分析结论

本项目噪声主要为机械设备运行噪声，声级值在80dB(A)-90dB(A)左右。项目选用低噪声设备，所有产噪设备均设置于车间内，采取基础减振、厂房隔声等措施后再通过距离衰减，厂界噪声贡献值≤50dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准排放限值：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

综上所述，本项目产生的噪声不会对周围环境产生影响。

（4）固体废弃物防治措施及环境影响分析结论

本项目生产车间内设置固废收集点，除尘灰回用于生产，不外排。生活垃圾定点收集后，定期清运，由环卫部门统一处理。

综上可知，本项目营运期间产生的固体废物均得到妥善处置，不会对周围环境造成二次污染。

4.2 审批部门审批意见

根据无极县环境保护局出具的《河北昊佳肥业有限公司有机肥生产项目环境影响报告表的审批意见》，审批部门审批决定如下：

一、河北昊佳肥业有限公司有机肥生产项目位于无极县正港路36公里处，总投资1700万元，占地面积8750平方米，年生产2万吨有机肥。厂区北侧为空地，东侧为肥料厂，西侧为闲置库房，南侧为村路，隔路为门厂，厂区中心地理坐标为：东经114°54'28.12"，北纬38°10'47.24"。该项目符合国家产业政策，选址合理，从环保角度，同意该项目建设。

二、同意报告表中所列污染物排放标准，要求建设单位按照报告表中的内容建设和完善污染治理设施。本项目粉碎、造粒工序粉尘采取“集气罩+布袋除尘器+15m排气筒”处理措施；车间无组织颗粒物、恶臭气体通过车间通风无组织逸散；盥洗废水用于厂区泼洒抑尘，设置防渗旱厕；通过选用低噪声设备、采取基础减振、厂房隔声等措施降低噪声影响；除尘灰经布袋除尘器收集后回用于生产；职工生活垃圾交由环卫部门处理。

三、项目建成后，经环保部门验收合格后方可正式生产。

四、根据属地管理的原则，本项目的日常环境保护监督管理工作由东侯坊环保所负责。

5 验收评价标准

5.1 污染物排放标准

根据《河北昊佳肥业有限公司有机肥生产项目环境影响报告表》，该项目验收执行标准如下：

（1）废气：营运期粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2排放标准限值：颗粒物≤120mg/m3、15m排气筒排放速率≤3.5kg/h，及厂界无组织排放监控浓度限值要求：厂界浓度≤1.0mg/m3。无组织恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值：NH3厂界浓度≤1.5mg/m3、H2S≤0.6mg/m3。

（2）噪声：厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，即：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

（3）本项目运营期工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的有关规定和要求。

项目验收执行的具体标准见表5-1。

表5-1 项目验收执行的标准值

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉碎、造粒工序 | 颗粒物 | 排放浓度≤120mg/m3 排放速率≤3.5kg/h | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2排放浓度限值及无组织排放监控浓度限值 |
|  |  |  | 周界外浓度最高点1.0mg/m3 |  |
|  |  | NH3 | 厂界浓度≤1.5mg/m3 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值 |
|  |  | H2S | 厂界浓度≤0.6mg/m3 |  |
| 噪声 | 厂界噪声 | Leq | 昼间60dB（A） 夜间50 dB（A） | 《工业企厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |

5.2总量控制指标

根据《“十二五”主要污染物总量控制规划编制指南》的通知（环办[2010]97号），“十二五”期间国家对COD、氨氮、氮氧化物、SO2四种主要污染物实施国家总量控制。结合本项目特点及排污特征，确定本项目总量控制指标为COD0t/a、氨氮0/a、SO20t/a、NOx0t/a。

6 质量保障措施和检测分析方法

6.1 监测分析方法及监测仪器

（1）废气监测项目及分析方法

废气监测项目及分析方法见表6-1。

表6-1   废气监测项目、分析方法及仪器

| 序号 | 检测项目 | 分析方法 | 仪器及编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996 | 电子天平/AUW120D/FX11 |
| 2 | 无组织颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法 GB/T 15432-1995 | 电子天平/AUW120D/FX11 |
| 3 | 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）3.1.11.2 | 紫外可见分光光度计/UV754N/FX19 |
| 4 | 氨 | 纳氏试剂分光光度法 HJ553-2009 | 紫外可见分光光度计/UV754N/FX19 |
| 5 | 臭气浓度 | 三点比较式臭袋法 GB/T14675-1993 | 真空玻璃采气瓶 |

（2）噪声监测项目及分析方法

噪声监测项目及分析方法见表6-2。

表6-2   噪声监测项目、分析方法及仪器

| 序号 | 检测项目 | 分析方法 | 仪器及编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Leq | 《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 多功能声级计AWA6228+/XC20 |

6.2 人员资质

参加验收监测人员具备相应监测资质和能力。

6.3 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。

（2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%～70%之间）。

（3）采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。附烟气监测校核质控表。

6.4 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB（A），若大于0.5dB（A）则测试数据无效，附噪声仪器校验表。

7验收检测结果及分析

## 7.1 检测结果

### 7.1.1废气检测结果

表7-1  有组织废气检测结果

| 监测日期 | 监测项目 | 监测点 | 1# | 2# | 3# | 均值或最大值 | 执行标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年1月17日 | 标干流量（m3/h） | 排气筒进口 | 1230 | 1258 | 1347 | 1347 | - | - |
|  | 颗粒物浓度（mg/m3） |  | 154 | 162 | 169 | 169 | - | - |
|  | 标干流量（m3/h） | 排气筒出口 | 1546 | 1477 | 1532 | 1546 | - | - |
|  | 颗粒物浓度（mg/m3） |  | 12 | 15 | 14 | 15 | ≤120 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率（kg/h） |  | 0.019 | 0.022 | 0.021 | 0.022 | ≤3.5 | 达标 |
| 2018年1月18日 | 标干流量（m3/h） | 排气筒进口 | 1312 | 1297 | 1344 | 1344 | - | - |
|  | 颗粒物浓度（mg/m3） |  | 166 | 171 | 165 | 171 | - | - |
|  | 标干流量（m3/h） | 排气筒出口 | 1612 | 1598 | 1647 | 1647 | - | - |
|  | 颗粒物浓度（mg/m3） |  | 15 | 16 | 15 | 16 | ≤120 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率（kg/h） |  | 0.024 | 0.026 | 0.025 | 0.026 | ≤3.5 | 达标 |

表7-2  无组织废气颗粒物检测结果单位mg/m3

| 监测日期 | 采样点位 | 检测结果 |  |  |  | 均值或最大值 | 执行标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 |  |  |  |
| 2018年1月17日 | 厂界上风向参照点1# | 0.216 | 0.203 | 0.241 | 0.223 | 0.387 | ≤1.0 | 达标 |
|  | 厂界下风向监控点2# | 0.362 | 0.364 | 0.316 | 0.324 |  |  | 达标 |
|  | 厂界下风向监控点3# | 0.358 | 0.297 | 0.364 | 0.333 |  |  | 达标 |
|  | 厂界下风向监控点4# | 0.387 | 0.369 | 0.342 | 0.338 |  |  | 达标 |
| 2018年1月18日 | 厂界上风向参照点1# | 0.211 | 0.208 | 0.234 | 0.226 | 0.391 |  | 达标 |
|  | 厂界下风向监控点2# | 0.357 | 0.346 | 0.318 | 0.322 |  |  | 达标 |
|  | 厂界下风向监控点3# | 0.371 | 0.304 | 0.356 | 0.339 |  |  | 达标 |
|  | 厂界下风向监控点4# | 0.350 | 0.349 | 0.391 | 0.388 |  |  | 达标 |

表7-3  无组织废气氨检测结果单位mg/m3

| 监测日期 | 采样点位 | 检测结果 |  |  |  | 均值或最大值 | 执行标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 |  |  |  |
| 2018年1月17日 | 厂界上风向参照点1# | 0.052 | 0.047 | 0.069 | 0.060 | 0.157 | ≤1.5 | 达标 |
|  | 厂界下风向监控点2# | 0.085 | 0.102 | 0.097 | 0.112 |  |  | 达标 |
|  | 厂界下风向监控点3# | 0.099 | 0.114 | 0.125 | 0.131 |  |  | 达标 |
|  | 厂界下风向监控点4# | 0.128 | 0.141 | 0.157 | 0.129 |  |  | 达标 |
| 2018年1月18日 | 厂界上风向参照点1# | 0.066 | 0.071 | 0.054 | 0.068 | 0.165 |  | 达标 |
|  | 厂界下风向监控点2# | 0.102 | 0.152 | 0.134 | 0.116 |  |  | 达标 |
|  | 厂界下风向监控点3# | 0.082 | 0.094 | 0.124 | 0.141 |  |  | 达标 |
|  | 厂界下风向监控点4# | 0.165 | 0.132 | 0.154 | 0.157 |  |  | 达标 |

表7-4  无组织废气硫化氢检测结果单位mg/m3

| 监测日期 | 采样点位 | 检测结果 |  |  |  | 均值或最大值 | 执行标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 |  |  |  |
| 2018年1月17日 | 厂界上风向参照点1# | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.020 | ≤0.06 | 达标 |
|  | 厂界下风向监控点2# | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.012 |  |  | 达标 |
|  | 厂界下风向监控点3# | 0.015 | 0.013 | 0.018 | 0.019 |  |  | 达标 |
|  | 厂界下风向监控点4# | 0.020 | 0.017 | 0.015 | 0.016 |  |  | 达标 |
| 2018年1月18日 | 厂界上风向参照点1# | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.021 |  | 达标 |
|  | 厂界下风向监控点2# | 0.009 | 0.010 | 0.015 | 0.021 |  |  | 达标 |
|  | 厂界下风向监控点3# | 0.013 | 0.015 | 0.017 | 0.014 |  |  | 达标 |
|  | 厂界下风向监控点4# | 0.016 | 0.010 | 0.015 | 0.019 |  |  | 达标 |

### 7.1.2 噪声检测结果

表7-5厂界噪声检测结果

| 监测点位 | 2018年1月17日 |  | 2018年1月18日 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准： 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A） |
| 北厂界 | 53.6 | 47.7 | 53.3 | 47.1 |  |
| 东厂界 | 54.2 | 45.6 | 54.8 | 46.5 |  |
| 南厂界 | 52.8 | 46.4 | 52.9 | 47.0 |  |
| 西厂界 | 51.7 | 44.9 | 53.7 | 46.7 |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |

## 7.2 检测结果分析

颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2排放标准限值：颗粒物≤120mg/m3、15m排气筒排放速率≤3.5kg/h，及厂界无组织排放监控浓度限值要求：厂界浓度≤1.0mg/m3。无组织恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值：NH3厂界浓度≤1.5mg/m3、H2S≤0.6mg/m3。

厂界四周昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。

## 7.3 总量控制要求

结合本项目特点及排污特征，确定本项目总量控制指标为COD0t/a、氨氮0/a、SO20t/a、NOx0t/a。经检测本项目重点污染物排放量SO20t/a、NOx0 t/a，满足总量控制要求。

8 环境管理检查

8.1 环保管理机构

河北昊佳肥业有限公司环境管理由公司安全处负责监督，负责工程环境管理工作，定期进行巡检环境影响情况，及时处理环境问题，并进行有关环境保护法规宣传工作。

8.2 施工期环境管理

本项目施工过程中负责监督施工单位落实工程环评阶段及批复文件提出的环境保护措施，使工程施工对周围环境的影响降至最低。

8.3 运行期环境管理

河北昊佳肥业有限公司设立专门的环境管理部门，配备相应专业的管理人员，负责监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本工程的主要污染，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。

8.4 社会环境影响情况调查

经咨询当地环保主管部门，项目建设及试运行期间未发生扰民和公众投诉意见。

8.5 环境管理情况分析

建设单位和运行单位设置了相应的环境管理机构，并且正常履行了施工期和运行期的环境职责，运行初期的检测工作也已经完成，后续检测计划按周期正常进行。

# 9 公众参与

## 9.1 调查目的

为了了解本项目施工期及试运营期受影响区域居民的意见和要求，弥补项目在设计、建设过程中的不足，进一步改善和完善项目的环境保护工作，本次环境保护竣工验收调查在项目周边区域内进行了公示。

## 9.2 公示方法、对象和内容

本次公示范围：厂区附近及东侯坊村，公示内容如下：

河北昊佳肥业有限公司有机肥生产项目

竣工环境保护验收公示

一、基本情况

河北昊佳肥业有限公司有机肥生产项目位于无极县正港路36公里处。项目实际总投资1700万元，建设规模为年产有机肥2万吨。河北昊佳肥业有限公司于2017年9月委托北京华夏国润环保科技有限公司编制《河北昊佳肥业有限公司有机肥生产项目环境影响报告表》，并于2017年9月15日通过了无极县环境保护局的审批。项目现在已建成并稳定运行。

二、污染物治理措施落实情况

1、废水：项目无生产废水，废水主要为职工生活污水，用于厂区泼洒不外排。

2、废气：项目加装集气罩对粉尘进行收集，引入袋式除尘器处理，处理后排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物二级排放限值要求。加强车间通风，恶臭气体无组织逸散，恶臭气体厂界标准满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值。

3、噪声：本项目主要噪声源是设备运行产生的噪声，项目选用低噪声设备，将设备全部安装在厂房内，并对设备采取基础减振、厂房隔声等降噪措施。采取以上措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，噪声不会对周围声环境产生较大影响。

4、固体废物：项目主要固体废弃物为除尘器产生的除尘灰以及职工生活垃圾。本项目生产车间内设置固废收集点，除尘灰回用于生产，不外排。生活垃圾定点收集后，定期清运，由环卫部门统一处理。

三、监测情况

该项目于2018年1月17日至18日由河北拓维检测技术有限公司进行了验收监测，监测结果如下：

1、项目废气监测结果表明：颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2排放标准限值：颗粒物≤120mg/m3、15m排气筒排放速率≤3.5kg/h，及厂界无组织排放监控浓度限值要求：厂界浓度≤1.0mg/m3。无组织恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值：NH3厂界浓度≤1.5mg/m3、H2S≤0.6mg/m3、臭气浓度＜20。

2、项目厂界噪声监测结果表明：厂界噪声监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。

3、污染物排放总量符合环评批复要求。

河北昊佳肥业有限公司

厂区附近公示

东侯坊村公示

## 9.3 公示结果

本次竣工验收公示期间建设单位和调查单位均未收到反馈意见。

10结论和建议

10.1验收主要结论

检测期间，该企业生产正常，设施运行稳定，生产负荷达到75%以上，满足验收检测技术规范要求。

（1）废气

项目运营期产生的大气污染物主要为粉碎工序产生的颗粒物，采取“集气罩+布袋除尘器+15m排气筒”处理措施，外排粉尘浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级排放标准限值及无组织排放监控浓度限值。厂区恶臭气体经车间通风，厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值。

（2）废水

项目无生产废水排放，生活污水用于厂区泼洒抑尘，设置防渗旱厕，定期清掏用作农肥。

（3）噪声

项目厂界噪声监测结果表明：厂界噪声监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。

（4）固体废弃物

本项目除尘灰收集后回用于生产。生活垃圾定点收集后，定期清运，由环卫部门统一处理。

（5）总量控制要求

结合本项目特点及排污特征，确定本项目总量控制指标为COD0t/a、氨氮0/a、SO20t/a、NOx0t/a。经检测本项目重点污染物排放量COD0t/a、氨氮0/a、SO20 t/a、NOx0t/a，满足总量控制要求。

（6）结论

综上分析，项目已按环评及批复要求进行了环境保护设施建设，根据监测结果可满足相关环境排放标准要求。

10.2 建议

加强各项环保设施运行维护，确保设施稳定运行。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 有机肥生产项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 2017-130130-26-03-000148 | 建设地点 |  |  | 无极县正港路36公里处 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 37、肥料制造 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | □新建 □ 改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产有机肥2万吨 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 年产有机肥2万吨 | 环评单位 |  |  | 北京华夏国润环保科技有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 无极县环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | / | 环评文件类型 |  |  | 环境影响报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2017年10月 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2017年12月 | 排污许可证申领时间 |  |  | / |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 河北昊佳肥业有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 河北拓维检测技术有限公司 | 验收监测时工况 |  |  | 75% |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 1700 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  | 2 | 所占比例（%） |  |  | 0.12 |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 1700 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  | 2 | 所占比例（%） |  |  | 0.12 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 0.2 | 废气治理（万元） | 1.3 | 噪声治理（万元） |  |  | 0.4 |  | 固体废物治理（万元） |  | 0.1 | 绿化及生态（万元） |  | 0 |  | 其他（万元） | 0 |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / | 年平均工作时 |  |  | 2240h |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 河北昊佳肥业有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码 |  |  |  |  |  | 91130130MA081E2G1X | 验收时间 |  |  | 2018年1月 |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  | 15.5 | 120 |  |  |  |  |  | 0.059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

项目位置

1:200000

附图1  地理位置图

图2   项目周边关系及卫生防护距离包络线图                比例尺1:5000

图3   项目平面布置示意图

河北昊佳肥业有限公司有机肥生产项目

其他需要说明的事项

## 1、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

河北昊佳肥业有限公司有机肥生产项目为新建项目，建设地点为无极县正港路36公里处，总投资1700万元，其中环保投资2万元，占总投资的0.12%。项目总占地面积8750m2，建设生产车间、办公室、休息室及其它配套设施，建筑面积2750m2，项目购置生产设备共计15台（套）。项目运营后年生产2万吨有机肥。河北昊佳肥业有限公司于2017年9月委托北京华夏国润环保科技有限公司编制《河北昊佳肥业有限公司有机肥生产项目环境影响报告表》，该项目环评报告于2017年9月15日通过无极县环境保护局审批。

河北昊佳肥业有限公司于2017年12月竣工并调试。参照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（征求意见稿）和河北省环境保护厅《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》（征求意见稿）有关要求，河北昊佳肥业有限公司开展相关验收调查工作，同时河北昊佳肥业有限公司委托河北拓维检测技术有限公司于2018年1月17日至18日对该项目的环保履行情况、项目建设情况、环保设施建设情况进行了全面检查与现场检测，并编制了项目竣工环境保护验收监测报告。2018年1月24日，我公司组织建设单位、环评单位、监测单位和专业技术专家组成项目验收组。根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，得出“验收组经现场检查，审阅有关资料并充分审议后，认为该工程项目环境保护设施已按环境影响报告表及批复意见要求落实，监测结果显示各项污染物达标排放，总体符合环境保护竣工验收要求，验收合格。”的结论。

## 2、其它环境保护措施的实施简况

2.1 制度措施落实情况

河北昊佳肥业有限公司环境管理由公司办公室负责监督，负责工程环境管理工作，定期进行巡检环境影响情况，及时处理环境问题，并进行有关环境保护法规宣传工作。公司配备相应的专业管理人员，负责监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制定和贯彻环保管理制度，监控工程的主要污染，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。

河北昊佳肥业有限公司依照环境影响报告表及审批部门审批决定要求制定了环境监测计划。目前，项目竣工监测工作已经完成，后续监测计划将按周期委托有资质的单位进行。

2.2、项目建设情况

（1）区域消减及淘汰落后产能

河北昊佳肥业有限公司有机肥生产项目为新建项目，生产车间已经完成，设备已经安装、调试完成；粉碎、造粒废气经集气罩收集后通过布袋除尘器处理由15m排气筒排放，环保设备已安装并调试完成。项目不涉及区域消减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。

（2）防护距离控制及居民搬迁

根据河北昊佳肥业有限公司有机肥生产项目环境影响报告表及审批部门决定，项目符合产业政策，选址合理，从环保角度同意项目建设。项目选址满足卫生防护距离要求，不存在居民搬迁等情况。

2.3、其它措施落实情况

河北昊佳肥业有限公司有机肥生产项目不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设等情况。

3、整改情况

根据河北昊佳肥业有限公司有机肥生产项目竣工环境保护验收意见，河北昊佳肥业有限公司增加大造粒集气罩面积，四周用软帘围挡，提高了粉尘收集效率；筛分机上方密闭加盖，减少了粉尘的无组织排放；加强了除尘设施运行管理，确保污染物长期稳定达标排放。